04  /  OCZEKIWANE WYNIKI I ANALIZA DANYCH

# Oczekiwane wyniki i analiza danych

Poniżej przedstawiono dwa główne wskaźniki analizy, oczekiwane wyniki w odniesieniu do postawionych hipotez, pipeline przetwarzania sygnału EEG, metody kontroli jakości danych oraz plan analizy statystycznej. Sekcja zamknięta jest uzasadnieniem liczebności próby na podstawie analizy mocy.

## 1 — Analiza komponentu P300 (ERP)

Komponent P300 ekstrahowany jest metodą uśredniania epok (epoch averaging) z elektrod ciemieniowo-centralnych Pz i Cz, w oknie czasowym 300–500 ms po emisji bodźca. Dla każdego uczestnika obliczana jest średnia amplituda P300 osobno dla trzech kategorii bodźców: kluczowego (powiadomienie), neutralnego (ton) i kontrolnego (natura). Kluczową miarą jest amplituda w odpowiedzi na bodziec kluczowy oraz jej zmiana w kolejnych blokach powtórzeń — wskaźnik habituacji lub jej braku.

### Oczekiwany wzorzec wyników — H2

Zgodnie z hipotezą H2 przewiduje się, że:

- Grupa High-FOMO: wysoka i stabilna amplituda P300 we wszystkich blokach powtórzeń — mózg niezmiennie traktuje powiadomienie jako bodziec wysokopriorytетowy, brak wygaszania reakcji orientacyjnej.

- Grupa Low-FOMO: umiarkowana amplituda P300 w pierwszym bloku, systematycznie malejąca w kolejnych — klasyczna habituacja wskazująca na stopniowe obniżanie priorytetu uwagowego bodźca.

- Dla bodźców neutralnego i kontrolnego: brak istotnych różnic między grupami — efekt specyficzny dla semantycznego znaczenia powiadomienia, nie dla dźwięków per se.

Tabela 1. Oczekiwany wzorzec amplitud P300 (wartości przykładowe, schemat kierunkowy)

| Bodziec | High-FOMO (blok 1) | High-FOMO (blok 3) | Low-FOMO (blok 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Powiadomienie | wysoka (~12 μV) | wysoka (~11 μV) | umiarkowana (~7 μV) |
| Ton neutralny | niska (~4 μV) | niska (~3 μV) | niska (~4 μV) |
| Natura | niska (~3 μV) | niska (~3 μV) | niska (~3 μV) |

## 2 — Analiza PSD fal alfa i wskaźnik FAA

Analiza częstotliwościowa polega na obliczeniu gęstości widmowej mocy (Power Spectral Density, PSD) w paśmie alfa 8–12 Hz na elektrodach czołowych F3 (lewa półkula) i F4 (prawa półkula). PSD obliczana jest metodą Welcha dla każdej epoki po emisji bodźca, następnie uśredniana wewnątrz uczestnika i porównywana między grupami.

### Wzór na wskaźnik asymetrii czołowej FAA

FAA = ln(Moc F4) − ln(Moc F3)

gdzie Moc F3 i Moc F4 to średnie wartości PSD w paśmie alfa (8–12 Hz) na odpowiednich elektrodach

### Interpretacja wskaźnika FAA

Logarytmowanie mocy przed obliczeniem różnicy normalizuje rozkład PSD i stabilizuje wariancję pomiaru. Interpretacja wartości FAA:

- FAA < 0 (niższa moc alfa po lewej): wyższa aktywacja lewej półkuli czołowej — stan motywacji do działania, frustracji lub dążenia. Oczekiwany u osób High-FOMO po usłyszeniu powiadomienia.

- FAA > 0 (niższa moc alfa po prawej): dominacja prawej półkuli — stan wycofania, unikania lub spokoju. Oczekiwany u osób Low-FOMO.

- FAA ≈ 0: symetryczna aktywacja obu półkul — brak wyraźnej asymetrii emocjonalnej.

## 3 — Pipeline przetwarzania sygnału EEG

Przetwarzanie surowego sygnału EEG przebiega w ustalonym potoku analitycznym realizowanym w środowiskach MATLAB (EEGLAB) lub Python (MNE-Python). Kolejne etapy przedstawia poniższy flowchart:

01  Wczytanie danych i import znaczników

Wczytanie pliku .eeg/.vhdr (format Brain Products), import znaczników czasowych z USB Trigger Box, weryfikacja kompletności zapisu i synchronizacji bodźców.

02  Filtrowanie pasmowe

Filtr górnoprzepustowy 0,1 Hz (usunięcie dryftu linii bazowej) oraz filtr dolnoprzepustowy 40 Hz (eliminacja szumów wysokoczęstotliwościowych i artefaktów mięśniowych). Opcjonalnie: filtr sieciowy 50 Hz.

03  Rereferencing

Przeliczenie sygnału względem referencji średniej (average reference) — eliminuje wpływ wyboru elektrody referencyjnej na wynik. Alternatywnie: referencja połączonego sutka (linked mastoids).

04  Segmentacja na epoki

Wycinanie odcinków sygnału: okno -200 ms do +800 ms względem znacznika bodźca. Baseline correction: normalizacja do okresu -200–0 ms przed bodźcem.

05  Kontrola jakości — ICA

Analiza składowych niezależnych (Independent Component Analysis) w celu identyfikacji i usunięcia artefaktów: mrugnięć oczu (komponenty czołowe, korelat z kanałem EOG), ruchów gałek ocznych, napięcia mięśniowego, artefaktów sercowych (EKG). Odrzucenie komponentów artefaktycznych i rekonstrukcja sygnału.

06  Odrzucanie epok z artefaktami

Automatyczne odrzucenie epok przekraczających próg amplitudy ±100 μV (surowy artefakt ruchowy). Epoki z >30% odrzuconych próbek wyłączane z dalszej analizy. Minimalna liczba akceptowanych epok na warunek: 20.

07  Analiza ERP — uśrednianie

Uśrednianie czystych epok osobno dla każdej kategorii bodźca i każdego uczestnika. Ekstrakcja amplitudy P300 jako wartości szczytowej w oknie 300–500 ms na elektrodach Pz i Cz.

08  Analiza PSD — obliczanie FAA

Obliczenie gęstości widmowej mocy metodą Welcha (okno Hanninga, 50% overlap) dla pasm alfa (8–12 Hz) na F3 i F4. Obliczenie wskaźnika FAA = ln(Moc F4) − ln(Moc F3) dla każdego uczestnika i każdego warunku.

09  Analiza statystyczna

Porównanie wskaźników P300 i FAA między grupami i warunkami zgodnie z planem opisanym w sekcji 5.

## 4 — Kontrola jakości danych

Jakość danych EEG weryfikowana jest na trzech poziomach. Na poziomie akwizycji kontrolowana jest impedancja elektrod (< 5 kΩ) przed każdą sesją oraz stabilność sygnału w 5-minutowym okresie spoczynku przed właściwym zadaniem. Na poziomie sygnału stosowane są automatyczne algorytmy detekcji artefaktów amplitudowych i częstotliwościowych. Na poziomie uczestnika sesja uznawana jest za niewypał i wyłączana z analizy, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z warunków:

- odsetek odrzuconych epok przekracza 30% w którymkolwiek warunku bodźcowym

- impedancja więcej niż 10 elektrod przekroczyła próg 10 kΩ w trakcie sesji

- uczestnik zgłosi dyskomfort lub przerwie zadanie przed upływem 15 minut

- synchronizacja USB Trigger Box wykaże więcej niż 3 znaczniki z opóźnieniem > 5 ms

Budżet przewiduje 5 sesji rezerwowych (niewypałów) na pokrycie tego ryzyka. W przypadku utraty danych uczestnika jego wynik w kwestiornariuszu FoMOs decyduje o zastąpieniu go kolejną osobą z listy rezerwowej, zachowując kryteria doboru skrajnego.

## 5 — Plan analizy statystycznej

Analiza statystyczna realizowana jest dwuetapowo — osobno dla wskaźnika P300 i wskaźnika FAA.

### Analiza amplitudy P300

Dwuczynnikowa mieszana ANOVA (mixed-design ANOVA) z czynnikiem międzygrupowym Grupa (High-FOMO vs. Low-FOMO) i czynnikiem wewnątrzgrupowym Bodziec (powiadomienie, ton, natura) oraz Blok (1, 2, 3) jako miara habituacji. Efekt interakcji Grupa × Bodziec stanowi bezpośredni test hipotezy H2. W przypadku istotnego efektu głównego lub interakcji stosowane są testy post-hoc Bonferroniego z korektą na wielokrotne porównania.

### Analiza wskaźnika FAA

Niezależny test t-Studenta (independent samples t-test) porównujący wartości FAA między grupą High-FOMO i Low-FOMO dla warunku bodźca kluczowego. Jako miarę wielkości efektu obliczane jest d Cohena. Dodatkowo: jednoczynnikowa ANOVA dla wszystkich trzech warunków bodźcowych wewnątrz każdej grupy, sprawdzająca czy efekt FAA jest specyficzny dla bodźca kluczowego. Przed wszystkimi testami parametrycznymi weryfikowane jest założenie normalności rozkładu (test Shapiro-Wilka) i jednorodności wariancji (test Levene'a).

## 6 — Analiza mocy i uzasadnienie N=40

Liczebność próby N=40 (po 20 osób w każdej grupie) wyznaczona została na podstawie analizy mocy a priori dla planowanego testu t-Studenta dla prób niezależnych (wskaźnik FAA) przy następujących założeniach:

- Wielkość efektu: d = 0,80 (efekt duży wg klasyfikacji Cohena) — przyjęto na podstawie metaanaliz badań EEG różnicujących grupy kliniczne i kontrolne pod kątem reaktywności alfa; Wang i in. (2023) raportują d > 0,75 dla różnic kortykalne w grupach wysokiego vs. niskiego FOMO.

- Poziom istotności: α = 0,05 (dwustronny)

- Moc statystyczna: 1−β = 0,80 (standardowy próg w naukach behawioralnych)

- Obliczona minimalna liczebność grupy: n = 26 na grupę (N = 52 łącznie) dla efektu średniego (d = 0,60).

Przy założeniu dużego efektu (d = 0,80) minimalna wymagana liczebność wynosi n = 16 na grupę (N = 32), co oznacza, że przyjęte N=40 zapewnia moc 1−β ≈ 0,90 przy d = 0,80 — o 10 punktów procentowych powyżej standardowego progu. Dodatkowe 5 sesji rezerwowych w budżecie chroni przed utratą mocy w przypadku odrzucenia danych z powodów technicznych. Analiza mocy przeprowadzona została z użyciem oprogramowania G*Power 3.1.